QCM Photo-Voltaïque 2016-2017

Sans document (0,5 points par bonne réponse)

NOM :

Prénom :

| Question 1 | Les moyens de production d'électricité d'origine solaire en Europe en 2009 représente : a/ 0,1% b/ 1 % c/ 10 % |    |
| --- | --- | --- |
| Question 2 | La plus grosse partie de la fabrication de cellules photovoltaïques réalisée en 2012 est : a/ en Allemagne b/ aux Etats Unis c/ en Chine |    |
| Question 3 | Définition de la puissance crête d’une cellule a/ Puissance maximale à 25°C sous 1000 W/m² (AM1,5) b/ Puissance maximale à 20°C sous 1000 W/m² (AM1,5) c/ Puissance maximale à 25°C sous 800 W/m² (AM1,5) |    |
| Question 35 | Pour calculer une ombre portée on utilise la hauteur angulaire du rayonnement solaire : a/ au solstice d’hiver b/ à l’équinoxe c/ les deux |    |
| Question 5 | La puissance installée en raccordé réseau en 2006 dans les départements d’outre-mer représente : a/ - de 10% des installations réalisés en 2006 en France b/ 30% des installations réalisés en 2006 en France c/ + de 60% des installations réalisés en 2006 en France |    |
| Question 6 | Quel est le courant court-circuit d’un module PV de 36 cellules, chacune ayant un courant court-circuit de 3.3 A ? a/ 3.3 A x 36 b/ 3.3 A c/ 3.3 A x 18 |    |
| Question 7 | Quel est l’objectif européen de production d’énergies renouvelables pour 2020 : a/ 5% b/ 20% c/ 50% |    |
| Question 8 | Quel est l’ordre de grandeur de l’ensoleillement annuel moyen en France en kWh/m² ? : a/ 500 b/ 1500 c/ 10000 |    |
| Question 9 | Les applications PV hors réseau représentent en Europe : a/ + de 35% b/ environ 20% c/ - de 5% |    |
| Question 10 | Pourquoi est-il fortement déconseillé de mettre le champ PV en court-circuit ? a/ formation d’arc à la fermeture b/ formation d’arc à l’ouverture c/ disjonction de la protection |    |
| Question 11 | Avec une technologie PV d’un rendement de 12%, il faudrait pour compenser la consommation mondiale d’électricité (stat 2005) une surface de modules : a/ égale à la superficie de la France b/ égale au quart de la superficie de la France c/ égale à la moitié de la superficie de la France |    |
| Question12 | L’irradiation moyenne annuelle (sur le plan horizontal) en France métropolitaine est de : a/ 1 000 à 2 000 kWh/m2 b/ 500 à 1 000 kWh/m2 c/ 2 000 à 3 000 kWh/m2 |    |
| Question 13 | Les composantes du rayonnement solaire sont au nombre de : a/ 2 b/ 3 c/ 5 |    |

| Question 14 | En raccordé réseau, quelle polarité des modules PV doit être reliée à la terre ? a/ le (+) b/ le (-) c/ aucune |    |
| --- | --- | --- |
| Question 15 | L’inclinaison de l’axe de rotation de la terre dans la direction terre-soleil est de : a/ 23°27’ b/ 35°17’ c/ 45°27’ |    |
| Question 16 | Le soleil, sous la latitude de Paris, sera au plus bas le : a/ 21 décembre b/ 30 janvier c/ 1er mars |    |
| Question 17 | Pour les modules PV, une protection conventionnelle (ex : fusible) n’est pas opérationnelle car : a/ le courant Icc est peu supérieur au courant de fonctionnement b/ un fusible ne fonctionne pas en courant continu c/ le courant Icc est inférieur au courant de fonctionnement |    |
| Question 18 | En hiver, à Lyon, le rayonnement solaire global peut être constitué de : a/ 75 % de diffus b/ 30 % de diffus c/ 15 % de diffus |    |
| Question 19 | Si l’on implante deux champs de modules de puissance différente pour un même générateur PV, il faudra : a/ deux onduleurs ou un onduleur multi chaînes b/ un onduleur modulaire simple qui s’adaptera lui-même c/ brancher les deux champs en parallèle avant l’onduleur |    |
| Question 20 | Quelle est la différence de tension Vco entre une cellule de 100 cm² et une de 25 cm² ? a/ 0.6 V b/ 0.15 V c/ 0 V |    |

| Question 21 | La tension max la plus haute supportée par les modules PV est de : a/ 500 Volts b/ 750 Volts c/ 1000 Volts |    |
| --- | --- | --- |
| Question 22 | Le rendement européen d’un onduleur raccordé réseau est : a/ inférieur à son rendement max b/ égal à son rendement max c/ supérieur à son rendement max |    |
| Question 23 | Lequel de ces paramètres n’influe pas sur le rayonnement solaire ? : a/ l’heure de la journée b/ la latitude c/ la longitude |    |
| Question 24 | Les modules PV pour le raccordé réseau ont, en standard, une garantie de production basée sur : a/ 10 ans b/ 20 ans c/ 30 ans |    |
| Question 25 | Quel est l’effet de la température du module sur le courant de court-circuit ? a/ augmentation de 4 % / °C b/ augmentation de 0.04 % / °C c/ baisse de 0.04 % / °C |    |
| Question 26 | La tension d’entrée DC d’un onduleur raccordé réseau est le plus souvent de : a/ 12 à 48 V b/ 48 à 120 V c/ 120 à 400 V |    |
| Question 27 | Avec un système raccordé réseau composé d’un champ PV + onduleur, en cas de coupure du réseau, le propriétaire de l’installation : a/ n’a plus d’électricité b/ a de l’électricité mais en puissance réduite c/ a toujours de l’électricité |    |
| Question 28 | Le câblage à utiliser entre une chaîne PV et un onduleur doit être : a/ 1 câble 2 conducteurs b/ 1 câble 3 conducteurs c/ 2 câbles 1 conducteur |    |
| Question 39 | Quel est le rôle des diodes by-pass d’un module ? a/ empêcher le retour de courant dans chaque chaîne b/ protéger les cellules contre les surtensions c/ protéger les cellules contre le phénomène de « hot-spot » |    |
| Question 30 | Un onduleur « multi branches » est: a/ destiné au raccordé réseau sécurisé b/ sur lequel on peut raccorder des champs PV de puissances ou orientations différentes c/ composé de plusieurs onduleurs fonctionnant en maître-esclave |    |
| Question 31 | Une famille française de quatre personnes consomme en moyenne par an en kWh d’électricité (hors chauffage électrique et de chauffe-eau) : a/ 3 000 à 4 000 kWh b/ 5 000 à 7 000 kWh c/ 7 000 à 9 000 kWh |    |
| Question 32 | En raccordé réseau, quelle polarité des modules PV doit être reliée à la terre ? a/ le (+) b/ le (-) c/ aucune |    |
| Question 33 | L’effet PV se produit sous l’action des : a/ électrons b/ neutrons c/ photons |    |
| Question 34 | Un masque peut se calculer : a/ avec une boussole b/ avec une boussole à clinomètre seule c/ avec un indicateur de trajectoire du soleil seul |    |

| Question 35 | Pour calculer une ombre portée on utilise la hauteur angulaire du rayonnement solaire : a/ au solstice d’hiver b/ à l’équinoxe c/ les deux |    |
| --- | --- | --- |
| Question 36 | Pourquoi faut-il réduire la surface de boucles de câblage des modules PV ? a/ Pour éviter d’attirer la foudre b/ Pour limiter les chutes de tension c/ Pour éviter les surtensions induites par la foudre |    |
| Question 37 | Les câbles de liaisons inter modules doivent être de la classe : a/ I b/ II c/ III |    |
| Question 38 | Si l’on a deux champs PV avec un onduleur par champ il faudra : a/ deux compteurs de production b/ raccorder les deux onduleurs en parallèle sur même compteur de production c/ raccorder les deux onduleurs en série sur le même compteur production |    |
| Question 39 | Parmi les modes de pose suivant, lequel ne correspond pas à un mode de pose en intégration ? : a/ élément de verrière b/ sur terrasse c/ brise-soleil |    |
| Question 40 | Quel avantage y a-t-il à poser des bacs lestés sur une toiture terrasse ? a/ cela permet d’éviter que les modules ne chauffent trop b/ cela permet d’éviter de toucher à l’étanchéité c/ c’est plus léger qu’une structure aluminium |    |
| #### TOTAL |  |  |